Thonny

Spickzettel für Einsteiger — MicroPython auf dem ESP32

# 1.  Die Oberfläche von Thonny

Beim Start von Thonny erscheinen drei Bereiche:

- Files — mit This computer und MicroPython device

- Programmdatei (z. B. hello_led.py)

- Shell

# 2.  Code öffnen oder neue Datei erstellen

- Doppelklick auf eine Datei im Files-Tab / This computer → öffnet sie in einem neuen Fenster rechts. Mehrere Dateien können gleichzeitig geöffnet sein.

- Neue leere Datei: Schaltfläche New anklicken und Code in den neuen Tab schreiben.

# 3.  ESP32 mit dem Computer verbinden

Den ESP32 per USB-Kabel an den Computer anschließen.

# 4.  Richtigen Interpreter auswählen

- Menü: Tools → Options → Interpreter

- Interpreter auswählen: „MicroPython (ESP32).COMxx“

# 5.  Code ausführen

Skript starten: Schaltfläche Run current script oder Taste  F5

Ausgabe des Codes erscheint in der Shell. Ohne print-Ausgaben erscheint z. B. Folgendes:

MicroPython v1.28.0 on 2026-04-06; Generic ESP32 module with ESP32
Type "help()" for more information.
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT

- Zeile 1: MicroPython-Version, Datum und Geräteinformationen

- Zeile 2: Hinweis, mit help() Hilfe aufzurufen

- Zeile 3: Thonny-Befehl, der den Inhalt des Skriptbereichs (EDITOR_CONTENT) auf dem ESP32 ausführen lässt

Tipp: Erscheint nach Zeile 3 eine weitere Nachricht, ist das entweder eine print-Ausgabe deines Codes oder eine Fehlermeldung.

# 6.  Ausführung stoppen

Laufenden Code stoppen: Schaltfläche Stop/Restart backend. Der Befehl %Run -c $EDITOR_CONTENT verschwindet danach.

# 7.  Speichern oder Speichern unter

- Ein * neben dem Dateinamen zeigt ungespeicherte Änderungen an.

- Speichern:  Strg+S  oder Schaltfläche Save

- Auf dem ESP32 speichern: File → Save As → MicroPython device wählen → Dateiname mit Endung .py eingeben → OK

Tipp: Speicherst du den Code als main.py, wird er beim Einschalten des ESP32 automatisch ausgeführt.

Erstellt aus https://docs.sunfounder.com/projects/esp32-starter-kit/de/latest/micropython/python_start/quick_guide_thonny.html mit Hilfe von Claude (Anthropic)